## 专项02 不准确温度计的计算

# 一．根据不准温度计的示数计算实际温度（共5小题）

# 二．根据实际温度计算不准温度计的示数（共4小题）

# 三．不准温度计的示数和实际温度相等（共2小题）

# 四．无刻度温度计（共4小题）

# 五．确定温度计测量范围（共4小题）

# 一．根据不准温度计的示数计算实际温度（共5小题）

1．一只自制温度计标准大气压下测量冰水混合物时为4摄氏度，测量沸水时为94摄氏度，当测量某一液体温度为31摄氏度时，则此液体的真实温度为（　　）

A．30摄氏度	B．34.4摄氏度

C．31摄氏度	D．36摄氏度

2．有一支刻度均匀但读数不准的温度计，用它测量冰水混合物的温度时，读数是4℃，当测量沸水时，读数为96℃．用这支温度计去测一杯热水的温度，当它的读数是50℃时，这杯热水的真实温度是（　　）

A．46℃	B．48℃	C．50℃	D．54℃

3．一支温度计刻度均匀，但读数不准，在一个标准大气压下，将它放入沸水中，示数为85℃；放在冰水混合物中，示数为5℃。现把该温度计悬挂在教室墙上，其示数为-3℃，教室内的实际气温是（   ）

A．0℃				B．-10℃				C．-8℃					D．-3℃

4．一支温度计刻度均匀，但读数不准，若在一标准大气压下的沸水的示数为90℃，放在冰水混合物中的示数为10℃，若将温度计挂在教室的墙壁上，其示数为28℃，问教室的实际温度是（　　）

A．22.5℃	B．28℃	C．32℃	D．32.5℃

5．有一支刻度均匀，但读数不准的温度计，在冰水混合物中的示数为4℃，在1个标准大气压下的沸水中示数为96℃，用此温度计测某液体的温度是22.4℃，则这杯液体的实际温度是（　　）

A．16℃	B．18.4℃	C．20℃	D．24℃

# 二．根据实际温度计算不准温度计的示数（共4小题）

6．实验室有一只刻度均匀的不准确温度计，在测一标准大气压下冰水混合物的温度时，其读数为 20℃，在测标准大气压下沸水的温度时，其读数为 80℃。当实际温度为 60℃时，此温度计的对应读数是（　　）

A．36℃	B．40℃	C．56℃	D．60℃

7．有一支刻度均匀，但实际测量不准确的温度计，把它放在冰水混合物中，示数是10℃，把它放在一个标准大气压下的沸水中，示数是90℃。若一杯热水的实际温度为60℃，则用该温度计测出的示数为（　　）

A．62.5℃	B．58℃	C．60℃	D．无法确定

8．某刻度均匀但读数不准的温度计，在一个标准大气压下，用它测量冰水混合物的温度时，示数是6℃，当冰熔化后，水温升高到60℃时，发现它的示数恰好和真实温度相等。那么，当用该温度计去测量一个标准大气压下沸水温度时，它的示数为（　　）

A．92℃	B．94℃	C．96℃	D．98℃

9．甲乙两支温度计同时放入冰水混合物中，示数分别是 2℃和-3C，如果将两支温度计放入 25℃的水中，示数恰好均为 25℃，则当把甲乙两支温度计同时放入同一杯热水中时甲温度计示数为71℃时，乙温度计的示数及相比于甲温度计的测量误差情况分别是（     ）

A．75℃，误差大	B．75℃，误差小	C．81℃，误差小	D．81℃，误差大

# 三．不准温度计的示数和实际温度相等（共2小题）

10．有一支温度计，虽然它的玻璃管的内径和刻度都是均匀的，但标度却不准确，1标准大气压下，它在冰水混合物中的读数是-5℃，在沸水中的读数是105℃。则：当它指示的温度是17℃时，实际温度是        摄氏度；当实际温度是         摄氏度时，它指示的温度与实际温度相等。

11．某刻度均匀但读数不准的温度计，用它测量一个标准大气压下冰水混合物的温度时，示数是4℃，当冰熔化后，水温度升高到某一数值时，发现它的示数恰好与真实温度相等，让水温再增加10℃，而温度计的示数只增加了9℃，那么，当用此温度计去测量一个标准大气压下的沸水温度时，示数变为         ℃，该温度计的示数为         ℃与实际温度相等。

# 四．无刻度温度计（共4小题）

12．一支没有分度的温度计，旁边放一根毫米刻度尺，温度计的冰点对着6毫米刻度处，沸点对着206毫米刻度处，则温度计的水银柱达到100毫米处的温度是（　　）

A．40℃	B．47℃	C．48℃	D．50℃

13．将一个做好的自制温度计放在冰水混合物中时，玻璃管中液面高为2cm；用它测一个标准大气压下沸水的温度时，液面高为22cm。如图所示，若用它来测某温水的温度时，液面高为14cm，则温水的实际温度应为（　　）

A．80 ℃	B．70 ℃	C．60 ℃	D．50 ℃

14．在 1 个标准大气压下，将一支刻度模糊不清的温度计与一刻度尺平行地插入冰水混合物中，经过适当时间温度计中水银面与刻度尺上的 4 毫米刻度线对准，将这冰水混合物加热到沸腾时，水银面与 154 毫米的刻度线对准，那么当沸水冷却到 36℃时，水银面对准的刻度线 是（　　）

A．50 毫米	B．54 毫米	C．58 毫米	D．62 毫米

15．小明同学自制了一支液体温度计，该温度计的工作原理是利用玻璃泡里的水银      的性质制作的。在标注刻度时，他将该温度计放在标准气压下的冰水混合物中，液柱稳定后，此时水银柱长5cm，在沸水中时水银柱长30cm，这支温度计的液柱每升高1cm表示温度升高       ℃，用这支温度计测量一杯水的温度时，水银柱长为12cm，这杯水的实际温度为        ℃。

# 五．确定温度计测量范围（共4小题）

16．有一只自制温度计只有75根均匀刻线，若把它插入正在熔化的冰水混合物中，水银柱下降到第15根刻线，当把它插入在标准大气压下的沸水中时，水银柱升高到第65根刻线。现选用摄氏凝标，这个温度计的测量范围是（　　）

A．	B．	C．	D．

17．图是一支刻有110个均匀小格的温度计，若将此温度计插入正在熔化的冰水混合物中，液面下降到第30格，若将此温度计插入1个标准大气压下的沸水中，液面升到第80格，则此温度计的测量范围是（　　）

A．0~100℃	B．-30~100℃	C．-60~160℃	D．-20~105℃

18．某水银温度计的玻璃管上刻有110格均匀刻度线，当温度计玻璃泡浸没在冰水混合物中时，温度计内水银柱液面在10格处：当玻璃泡放入标准大气压下的沸水中时，水银柱液面在60格处，这个温度计的分度值和它的测量范围（　　）

A．2℃  0～220℃	B．2℃   -20～220℃

C．1℃  0～220℃	D．2℃   -20～200℃

19．图是一支刻有 100 个均匀小格的温度计，若将此温度计插入正在熔化的冰水混合物中，液面下降到第 30 格，若将此温度计插入 1 个标准大气压下的沸水中，液面升到第 80 格， 则此温度计的测量范围是（　　）

A．0~100℃	B．-30~100℃	C．-60~140℃	D．-20~105℃